Rzeczoznawca maszyn i urządzeń inż. Michał Dudkiewicz RS 001462.

Rzeczoznawca certyfikowany, numer certyfikatu 528/12/15/18/22/24, wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego, posiadające akredytację Centrum Akredytacji nr AC 091.

Biegły Skarbowy numer 159 na liście Biegłych Skarbowych Izby Skarbowej w Poznaniu w specjalności: wycena maszyn i urządzeń.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kościanie

Zleceniodawca ....................................................................................................................................................

3012-SEE.7114.1533.2024 	 	 	21 marca 2025 roku.

Zlecenie, pismo, znak ......................................................................... z dnia .....................................................

Oszacowanie wartości maszyny do cięcia strumieniem wody.

Zakres Oceny: .....................................................................................................................................................

- Podstawy wykonania zlecenia:

  - Oględziny przedmiotowej używanej maszyny do cięcia strumieniem wody.

  - Informacje cenowe uzyskane u producentów lub autoryzowanych przedstawicieli producentów maszyn o porównywalnych parametrach jak również przeprowadzone badania ofert na rynku maszyn używanych.

  - Fotografie wycenianej maszyny wykonane w czasie oględzin stanowią integralną część niniejszej wyceny.

- Identyfikacja przedmiotu wyceny:

  - Rodzaj maszyny: 	 	 	 	Waterjet

  - Producent: 	 	 	 	 	Nanjing Dardi Water Cutter CO., LTD

  - Model: 	 	 	 	 	 	DWJ2040-FB

  - Kraj produkcji:  	 	 	 	Chiny

  - Rok produkcji:  	 	 	 	2008

  - Numer fabryczny: 	 	 	 	08036

  - Zakres pracy (XYZ): 	 	 	 	2000 × 4000 × 130–210 [mm]

  - Dokładność cięcia: 	 	 	 	±0,1 [mm]

  - Powtarzalność:  	 	 	 	±0,025 [mm]

  - Szybkość pozycjonowania: 	 	 	5 000 – 20 000 [mm/min]

  - Ciśnienie maksymalne:	 	 	400 [MPa] (60 000[ psi])

  - Przepływ wody (DIPS7-3740): 	 	~3,7–3,8 [l/min]

  - System CNC: 	 	 	 	 	Yaskawa/Fagor, HUAXIN/Fagor

  - Zasilanie:  	 	 	 	 	220/380/415 V, 50/60 Hz

  - Cięcie skośne:  	 	 	 	±5°, oś C do 3600°/min

  - Oprogramowanie: 	 	 	 	PEPS CAD/CAM, interfejs DXF

  - Moc silnika głównego:  	 	 	5,4 [kW]

- Zastosowanie maszyny do cięcia strumieniem wody stanowiącej przedmiot niniejszej wyceny:

Waterjet to metoda obróbki materiałów za pomocą strumienia wody pod bardzo wysokim ciśnieniem. Daje to możliwość wycinania skomplikowanych kształtów i wzorów w różnych materiałach (metal, szkło, kamień, ceramika, tworzywa sztuczne i kompozyty). Strumień wody może być również wzbogacony ścierniwem (np.  garnetem) dla zwiększenia efektywności cięcia materiałów twardych. Maszyny do cięcia strumieniem wody pod ciśnieniem są sterowane komputerowo (CNC), co pozwala na precyzyjne i powtarzalne cięcie dużych elementów w całości lub kilku jednocześnie.

- Fotografie wycenianej maszyny do cięcia strumieniem wody i jej osprzętu.

- Uwagi i postanowienia końcowe.

Na podstawie analizy ofert na rynku używanych maszyn do cięcia strumieniem wody o parametrach porównywalnych do wycenianego sprzętu uzyskano wartość bazową stanowiącą średnią arytmetyczną która wynosi: 177 500 zł (netto).

Przedstawiona do oględzin zidentyfikowana na wstępie maszyna do cięcia strumieniem wody pod ciśnieniem oraz jej osprzęt są wyłączone z eksploatacji. Stan wizualny oraz kompletność poszczególnych elementów dokumentują fotografie wykonane w dniu przeprowadzenia oględzin.

Mając na uwadze brak możliwości zweryfikowania stanu technicznego poszczególnych elementów maszyny oraz poprawności jej działania, jej wartość w stanie przedstawionym do oględzin szacuję na kwotę: 107 800 zł (netto).

Wydając niniejszą wycenę rzeczoznawca ds. wycen maszyn i urządzeń  zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady  i uszkodzenia części oraz wady montażu wycenianej maszyny stolarskiej.