OPINIA Nr:  RWD202-076	z dnia: 2026/03/04

| Wykonawca opinii : mgr inż. Paweł Bąk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zleceniodawca: Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu Adres: Dolna Wilda 80, 60-965 Poznań Sygnatura akt: 3023-SEE-1.715.2.2026.4 Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU |  |  |  |  |  | Dane: [O] III-2026 |  |  |  |
| Marka: VOLKSWAGEN |  |  |  |  |  | Rok produkcji: 2012 |  |  |  |
| Model: Golf VI 1.6 TDI MR`08 E5 Wersja: Trendline Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy |  |  |  |  |  | VIN: WVWZZZ1KZDP001640 |  |  |  |
| Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu |  |  | 040-05178 / 104932 |  |  |  |  |  |  |
| Data pierwszej rejestracji |  |  | 2012/06/21, (w Polsce: 2018/06/20) |  |  |  |  |  |  |
| Przebieg szacowany |  |  | 200000 km |  |  |  |  |  |  |
| Okres eksploatacji pojazdu (12/06/21-26/03/04) |  |  | 164 mies. |  |  |  |  |  |  |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) |  |  | Szary Unitedgrey 2-warstwowy z efektem metalicznym |  |  |  |  |  |  |
| Dop. masa całk. |  |  | 1870 kg |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj nadwozia |  |  | hatchback 5 drzwiowy |  |  |  |  |  |  |
| Jednostka napędowa |  |  | z zapłonem samoczynnym |  |  |  |  |  |  |
| Pojemność / Moc silnika |  |  | 1598 ccm / 77kW (105KM) |  |  |  |  |  |  |
| Doładowanie |  |  | Turbosp. z chłodn. powietrza |  |  |  |  |  |  |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów |  |  | 4 / rzędowy / 16 |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj skrzyni biegów |  |  | manualna |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj napędu |  |  | przedni (4x2) |  |  |  |  |  |  |
| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2012.01-2012.05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. Nazwa elementu wyposażenia |  |  |  | L.p. Nazwa elementu wyposażenia |  |  |  |  |  |
| 1 Antena radiowa w szybie tylnej |  |  |  | 18 Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie |  |  |  |  |  |
| 2 Asystent podjazdu |  |  |  | 19 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich |  |  |  |  |  |
| 3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |  |  | 20 Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł |  |  |  |  |  |
| 4 Immobilizer |  |  |  | 21 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |  |  |  |  |  |
| 5 Klimatyzacja |  |  |  | 22 System p/poślizgowy MSR |  |  |  |  |  |
| 6 Kolumna kierownicy regulowana |  |  |  | 23 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR |  |  |  |  |  |
| 7 Koło zapasowe |  |  |  | 24 Szyby atermiczne |  |  |  |  |  |
| 8 Komputer pokładowy |  |  |  | 25 Szyby przednie regulowane elektrycznie |  |  |  |  |  |
| 9 Kurtyny powietrzne boczne |  |  |  | 26 *Szyby tylne dodatkowo przyciemniane |  |  |  |  |  |
| 10 *Lakier metalizowany |  |  |  | 27 Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną |  |  |  |  |  |
| 11 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie |  |  |  | 28 Światło dodatkowe STOP |  |  |  |  |  |
| 12 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie |  |  |  | 29 *Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55 |  |  |  |  |  |
| 13 *Podłokietnik centralny przedni |  |  |  | 30 Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne |  |  |  |  |  |
| 14 Poduszka powietrzna kierowcy 31 Wykończenie wnętrza "Titan" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy |  |  |  | 32 Zamek centralny zdalnie sterowany |  |  |  |  |
| 16 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |  |  |  | 33 Zderzaki w kolorze nadwozia |  |  |  |  |
| 17 | Poduszki powietrzne boczne przednie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Audio System RCD 210 Głośniki 4 szt. Radioodtwarzacz CD + MP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | * Kierownica, dźwignie zmiany biegów i hamulca pokryte skórą Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą Kierownica pokryta skórą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | * Pakiet Spryskiwacze reflektorów Dysze spryskiwaczy podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Autoalarm z zabezpieczeniem wnętrza i blokadą odholowania Fotel pasażera podgrzewany Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy Czujniki parkowania - przód Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową Czujniki parkowania - tył Audio System RCD 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | * Pakiet Czujnik deszczu Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie Wycieraczki z czujnikiem deszczu Oświetlenie progów drzwi przednich Światła mijania włączane automatycznie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | * Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów Światła p/mgielne przednie System doświetlania zakrętów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65 Opony 195/65 R15 Tarcze kół stalowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |  |  |  |  |  |  | Wartość [PLN] |  |
| 1 | System nawigacji RNS 310 System nawigacji satelitarnej Złącze kart SD Wyświetlacz kolorowy, dotykowy |  |  |  |  |  |  |  | 245 |
|  | OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koło | Marka, typ |  |  |  |  |  | Bieżnik [mm] |  | Zużycie [%] |
| Przednie lewe: |  | UNIROYAL 205/55 R16 91V RAIN SPORT 5 TL |  |  |  |  | 4,5 |  | 59 |
| Przednie prawe: |  | UNIROYAL 205/55 R16 91V RAIN SPORT 5 TL |  |  |  |  | 4,5 |  | 59 |
| Tylne lewe: |  | UNIROYAL 205/55 R16 91V RAIN SPORT 5 TL |  |  |  |  | 4,5 |  | 59 |
| Tylne prawe: |  | UNIROYAL 205/55 R16 91V RAIN SPORT 5 TL |  |  |  |  | 3,5 |  | 73 |
| STAN TECHNICZNY POJAZDU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Samochód zidentyfikowany jako Volkswagen Golf Match stanowiącej rozszerzenie wersji wyposażeniowej

Trendline.

Zakres uszkodzeń został ustalony w oparciu o wyniki przeprowadzonych przez biegłego ogledzin pojazdu, które odbyły się 4 marca 2025r.

Uszkodzenie miski olejowej w wyniku uderzenia. Ze względu na wyciek oleju oraz nieznane okoliczności przebiegu zdarzenia nie można wykluczyć uszkodzenia elementów silnika w wyniku zaniku smarowania. Brak możliwości dostępu do wnętrza pojazdu i otwarcia pokrywy komory silnika.

Brak możliwosci odczytania wskazania drogomierza. Możliwe wskazanie drogomierza przyjęto

w oparciu o dane zawarte w raporcie z portalu historiapojazdu.gov. Zgodnie z nim wskazanie drogomierza na dzień 25 czerwca 2025r. wynosiło 197 089 km.

# KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (166 mies.)  *	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	19 571 PLN

Wartość bazowa została ustalona indywidulanie w oparciu o analizę archiwalnych cenników z rynku niemieckiego w okresie produkcji samochodu (wiosna 2012). Ustalona różnica cen między modelem Golf "Trendline" oraz Golf "Match" z takim samym układem napędowym wynosiła 9,95%.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	245 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	95 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2012/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1 075 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 236 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 36 000 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 5,40%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	-  268 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	- 1 048 PLN

W tym:	[%] Wart. [PLN]

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	- 629

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-2,0	- 419

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. Wpojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

# KOMENTARZ

Zakres wyposażenia pojazdu ustalono w oparciu o pozyskane rozkodowanie numeru VIN oraz wyniki   oględzin przeprowadzonych przez biegłego.

Przeprowadzone oględziny wykazały uszkodzenie lampy dodatkowego światła stop, nieszczelność zespołu prawej lampy zespolonej oraz częściowe oderwanie listwy szyby prawych tylnych drzwi co było podstawą do zastosowania korekty za stan utrzymania (-3%).

Pojazd po wcześnieszej naprawie blachrasko-lakirerniczej obejmującej powtórne lakierowanie: obu przednich błotników, pokrywy komory silnika, wszystkich drzwi oraz pokrywy bagażnika. Prawa tylna ściana nadwozia naprawiana przy użyciu dużej ilości masy wyrównującej. Ze względu na wiek pojazdu (ponad 6 lat) uwzględniono zastosowanie korekty w wysokości (-2%).

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

19700 PLN

(słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych) w tym VAT (23,0%) 3683,74 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:  8100 PLN

(słownie: osiem tysięcy sto złotych)

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III2026 zweryfikowanych przez wykonawcę opinii, - korekt mających wpływ na wartość pojazdu, - analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr:  RWD202-076	z dnia: 2026/03/04

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU | Dane: [O] III-2026 |
| --- | --- |

Marka: VOLKSWAGEN          	Rok produkcji: 2012

Model:  Golf VI 1.6 TDI MR`08 E5

Wersja: Trendline

Rodzaj pojazdu:  Samochód osobowy

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr:  RWD202-076	z dnia: 2026/03/04

| Wykonawca opinii : mgr inż. Paweł Bąk, inż. Mateusz Buliński |  |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu Adres: Dolna Wilda 80, 60-965 Poznań Sygnatura akt: 3023-SEE-1.715.2.2026.4 Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym |  |
| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU | Dane: [O] III-2026 |
| Marka: VOLKSWAGEN | Rok produkcji: 2012 |
| Model: Golf VI 1.6 TDI MR`08 E5 Wersja: Trendline Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy | Nr IE / ID: 040-05178 / 104932 |

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 164 mies.)	 . 	19 700 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	0,26

| CZĘŚCI DO NAPRAWY |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. Nazwa elementu | Lewy/Prawy |  |
| 1 Nadwozie lakierowane 1 Pokrywa przednia 2 Próg kpl. | L i P |  |
| - Płyta podłogowa kpl. 2 Wyposażenie nadwozia - Wiązka przewodów i czujniki parkowania przednie 7 Reszta - Zbiornik paliwa kpl. - Tłumik środkowy - Tłumik tylny - Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P |  |
| CZĘŚCI DO WYMIANY |  |  |
| L.p. Nazwa elementu | Lewy/Prawy |  |
| 1 Nadwozie lakierowane 1 Błotnik przedni | P |  |
| - Wzmocnienie czołowe kpl. 2 Wyposażenie nadwozia - Zderzak przedni kpl. - Reflektor kpl. | P |  |
| 5 Światła p/mgielne przednie | L i P |  |
| - Krata wlotu powietrza kpl. - Układ spryskiwacza szyby (zbiornik z pompką i przewodami) - Kondensor klimatyzacji (skraplacz) 3 Silnik z osprzętem - Miska olejowa - Pompa oleju - Wentylator chłodnicy kpl. - Chłodnica wody - Chłodnica powietrza (silnik doładowany) 5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym - Belka zawieszenia przedniego 7 Reszta - Opona koła przedniego | P |  |

RWD202-076	2026/03/04

| WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. Nazwa zespołu | Udział [%] | Zniszczenie [%] | Wart. poz. zesp. [PLN] |  |
| 1 Nadwozie lakierowane | 17 | 9 | 3 048 |  |
| 2 Wyposażenie nadwozia | 50 | 4 | 9 456 |  |
| 3 Silnik z osprzętem | 14 | 10 | 2 482 |  |
| 4 Układ napędowy | 6 | 0 | 1 182 |  |
| 5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym | 6 | 8 | 1 087 |  |
| 6 Zawieszenie tylne | 3 | 0 | 591 |  |
| 7 Reszta | 4 | 14 | 678 |  |
| Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  | 18 524 PLN |
| WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM |  |  |  |  |

| Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy. . | 8 120 PLN |
| --- | --- |
| WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 700 PLN |
| Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 100 PLN |
| Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 600 PLN |
| Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,31 |

Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy

| Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń . . . . . . . . . . 25 761 PLN Współczynnik amortyzacji wycenianego pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy . . . . . . . . . . . . . 0,65 Współczynnik zmiany kosztu naprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,14 | 19 700 PLN |
| --- | --- |
| Zredukowany koszt naprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 580 PLN Metoda stopnia uszkodzenia | 8 120 PLN |
| Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 700 PLN |
| Stopień uszkodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0597 | 18 524 PLN |
| Współczynnik stopnia uszkodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,81 | 15 004 PLN |
| Współczynnik uszkodzeń ukrytych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 | 14 404 PLN |
| Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,27 | 3 889 PLN |

# PODSUMOWANIE