ZKP-10/2019								Załącznik nr 5/I do SIWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy

..………………………, dnia …..… - ……… - 2019 r.

ZMIENIONY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DLA CZĘŚCI I

Przełącznik sieciowy 48-portowy z transceiverem SFP+ i patchcordem – w ilości: 12 szt.

……………………………………………………………………………………………….......

(nazwa producenta, typ, model)

| Poz. | Nazwa komponentu | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ switcha | Przełącznik sieciowy zarządzalny warstwy L3 | Model: ………………………………………..** Symbol: ………………………………………** Producent urządzenia: ………………………..** |
| 2 | Porty switcha | Ilość portów – 48 szt. Prędkość wszystkich portów - 10/100/1000 Mbps Ilość portów SFP+: 4 szt. – 1/10 GbE Ilość wpisów w tablicy MAC - 32768 Przepustowość rutowania/przełączania – 176 Gbps | Ilość portów: ………………………………...** Prędkość wszystkich portów: ………………..** Ilość portów SFP: ……………………………** Ilość wpisów w tablicy MAC: ……………….** Przepustowość rutowania/przełączania: ……..** |
| 3 | Obsługiwane protokoły i standardy switcha | Standardy komunikacyjne - IEEE 802.3 Type 10BASE-T,IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3at PoE+ Agregacja połączeń Obsługa VLAN Obsługa QoS Obsługa Multicast Wsparcie SSH/SSL Automatyczne MDI/MDI-X Protokół drzewa rozpinającego IGMP Snooping RADIUS, TACACS | Standardy komunikacyjne: ……………………. ………………………………………………….………………………………………………..**Agregacja połączeń: TAK/NIE* Obsługa VLAN: TAK/NIE* Obsługa QoS: TAK/NIE* Obsługa Multicast: TAK/NIE* Wsparcie SSH/SSL: TAK/NIE* Automatyczne MDI/MDI-X: TAK/NIE* Protokół drzewa rozpinającego: TAK/NIE* IGMP Snooping: TAK/NIE* RADIUS, TACACS: TAK/NIE* |
| 4 | Pozostałe parametry switcha | Listy dostępu (ACL ) Konfiguracja z wykorzystaniem przeglądarki WWW. Możliwość wykonania kopii zapasowej konfiguracji. Dostęp administracyjny chroniony hasłem. Możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware). Obsługa PoE Całkowita Power over Ethernet – 370 W PoE+ Zasilanie 230 V AC. Montaż w szafie Rack 19”, 1U. Pojemność pamięci wewnętrznej – 1 GB (SDRAM) Wielkość pamięci flash – 4 GB Pamięć bufora pakietów – 12,38 MB Rozmiar tabeli routingu: 2000 IPv4, 1000 IPv6 Obsługa OpenFlow 1.0 i 1.3 | Listy dostępu (ACL ): TAK/NIE* Konfiguracja z wykorzystaniem przeglądarki WWW: TAK/NIE* Możliwość wykonania kopii zapasowej konfiguracji: TAK/NIE* Dostęp administracyjny chroniony hasłem: TAK/NIE* Możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware): TAK/NIE* Obsługa PoE: TAK/NIE* Całkowita Power over Ethernet:……………...** Zasilanie 230 V AC: TAK/NIE* Montaż w szafie Rack 19”, 1U: TAK/NIE* Pojemność pamięci wewnętrznej: ……………** Wielkość pamięci flash: ……………………...** Pamięć bufora pakietów: …………………….** Rozmiar tabeli routingu:………………….......** Obsługa OpenFlow 1.0 i 1.3: TAK/NIE* |
| 5 | Parametry portu transceivera SFP+ | Port: 1 LC 10-GbE Typ: 10GBASE-SR Duplex: FULL Standard: IEEE 802.3ae | Port 1 LC 10GbE: TAK/NIE* Typ 10GBASE-SR: TAK/NIE* Duplex FULL: TAK/NIE* Standard IEEE 802.3ae: TAK/NIE* |
| 6 | Dodatkowe wyposażenie | Tranceiver SFP+ 10GbE 1 sztuka - kompatybilny z oferowanym przełącznikiem. Patchcord światłowodowy typu LC/LC 1 sztuka wielomodowy 2m | Producent transceivera……………………….** Model transceivera…………………………...** Dołączony patchcord: TAK/NIE |
| 7 | Obsługiwane łącze światłowodowe przez transceiver | Światłowód wielomodowy | Światłowód wielomodowy: TAK/NIE* |
| 8 | Certyfikaty, standardy, inne | Deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu. | TAK/NIE* |
| 9 | Oświadczenie gwarancyjne | Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że na oferowane urządzenie jest świadczona gwarancja przez autoryzowany serwis producenta urządzenia na terenie Polski na cały czas zaoferowanej gwarancji przez Wykonawcę i w razie niemożliwości wywiązania się Wykonawcy z postanowień gwarancyjnych wobec Zamawiającego przejmie na siebie ich realizację bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. Dokument musi być złożony w oryginale. Dokument należy dołączyć do oferty. | TAK/NIE* |
| 10 | Inne dokumenty | Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane urządzenie pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, jest fabrycznie nowe, nie było wcześniej rejestrowane na żadnego innego klienta w bazie producenta sprzętu i jest objęte serwisem gwarancyjnym producenta w Polsce. (Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji posiadania gwarancji (producenta) wskazanej przez Wykonawcę w ofercie na dostarczenie urządzenia poprzez sprawdzenie numerów seryjnych urządzenia u producenta tego urządzenia.) Dokument należy dołączyć do oferty. | TAK/NIE* |
| 11 | Inne dokumenty | Karta katalogowa urządzenia oferowanego lub oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzające spełnienie wymagań technicznych. Dokument należy dołączyć do oferty. | TAK/NIE* |

*niepotrzebne skreślić

**wpisać parametry oferowanego sprzętu, z których musi wynikać spełnienie wymagań

............................................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy